МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Варианты условий задач определяются по двум последним цифрам шифра (номера зачетной книжки). Работы, выполненные не по своему варианту, рассматриваться не будут. При выполнении контрольных работ необходимо:

- выписать основные расчетные величин;

- решение сопровождать краткими пояснениями, в которых показать, какая величина определяется и по какой формуле, какие величины подставляются в формулу и откуда они берутся (например, из условия задачи, из справочника, определены ранее;

- проставить размерности (в системе СИ);

Выполненные задания должны быть сданы на проверку до начала сессии.

Контрольная работа принимается, если она не содержит ошибок принципиального характера, и защищается при личной беседе с преподавателем. Если работа выполнена неверно, она возвращается с указаниями для исправления. Не разрешается вносить исправления в первоначальный текст. Новое решение прилагается к выполненному ранее.

Для защиты работы нужно знать рекомендации по пределам применения фланцев, описанные в приложении А ГОСТ Р 52857.4-2007. Знать обозначение фланца по ГОСТ 28759.3-90 и типы уплотнительных поверхностей.

Приложения: ГОСТ Р 52857.4-2007, ГОСТ 28759.3-90.

Контрольная работа

При проектировании аппаратов, работающих под давлением наиболее встречающаяся деталь — это фланец.

При расчете фланцевых соединений учитывают следующие виды нагрузок:

- усилие затяжки болтов (шпилек);

- внутреннее или наружное давление;

- внешнюю осевую силу;

- внешний изгибающий момент;

- усилия, вызванные стесненностью температурных деформаций элементов фланцевых соединений, включая фланцы, болты (шпильки) и зажатую между фланцами трубную решетку или закладную деталь.

Если между фланцами зажата трубная решетка или закладная деталь, давления по обе стороны которой отличаются друг от друга, в расчете фланцевого соединения следует учитывать давление, действующее на каждый из фланцев в отдельности, и общее для двух фланцев усилие в болтах (шпильках).

В данной работе изучим расчет приварного встык фланца. Методика расчета описана в ГОСТ Р 52857.4.   При выполнении работы необходимо рассчитать фланец по формулам, приведенным в пунктах 5 – 9                  ГОСТ Р 52857.4, расчет на малоцикловую нагрузку (пункт 10) не требуется.

Для расчета возьмем корпусной приварной встык фланец по          ГОСТ 28759.3 с уплотнительной поверхностью впадина применяемый в курсовой работе, материал фланцев и решетки – поковка 09Г2С, материал шпилек 35Х, материал прокладки паронит. Размеры прокладки по таблице. в зависимости от условного давления фланца.

| № | Dу | Ру, МПа | DН.П., мм | DВ.П., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1,6; 2,5 | 563 | 538 |
|  |  | 4,0 | 557 | 528 |
| 2 | 600 | 1,6; 2,5 | 663 | 637 |
|  |  | 4,0 | 657 | 627 |
| 3 | 800 | 1,6 | 865 | 839 |
|  |  | 2,5 | 875 | 849 |
|  |  | 4,0 | 869 | 831 |
| 4 | 1000 | 1,6 | 1065 | 1036 |
|  |  | 2,5 | 1079 | 1050 |
|  |  | 4,0 | 1189 | 1135 |

Исходные данные.

| Последняя цифра шифра | Давление расчетное трубное/ межтрубное, МПа | Диаметр условный Dу, мм | Предпоследняя цифра шифра | Расчетная температура трубного пространства tтр, 0С | Расчетная температура межтрубного пространства tмежтр, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,0/1,0 | 500 | 0 | 300 | 100 |
| 1 | 1,9/1,9 | 600 | 1 | 250 | 150 |
| 2 | 3,0/3,0 | 800 | 2 | 200 | 200 |
| 3 | 1,9/1,0 | 1000 | 3 | 150 | 250 |
| 4 | 1,0/1,9 | 800 | 4 | 100 | 300 |
| 5 | 1,9/3,0 | 600 | 5 | 150 | 100 |
| 6 | 3,0/1,0 | 500 | 6 | 200 | 150 |
| 7 | 1,9/1,9 | 600 | 7 | 250 | 200 |
| 8 | 1,0/3,0 | 800 | 8 | 300 | 250 |
| 9 | 1,9/1,0 | 1000 | 9 | 250 | 300 |

Пример выбора исходных данных.

Для варианта 99 исходные данные:

| Давление расчетное трубное/ межтрубное, МПа | Диаметр условный Dу, мм | Расчетная температура трубного пространства tтр, 0С | Расчетная температура межтрубного пространства tмежтр, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,9/1,0 | 1000 | 250 | 300 |

Наибольшее расчетное давление (1,9) округляем до значения ряда 1,6; 2,5; 4,0. Таким образом рассчитываем фланец 1-1000-2,5-09Г2С ГОСТ 28759.3.

Для расчета выбираем наибольшую температуру и давление из расчётных по пространствам, для варианта 99 – 300 0С, 1,9 МПа.