Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Бугульминский филиал

И.А. Мутыгуллина, С.Р. Гилязова, М.Ю.Филимонова

Современные пакеты разработки конструкторской документации

Методические указания по выполнению лабораторных работ

по дисциплине «Современные пакеты разработки конструкторской документации»

для студентов направления подготовки

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

всех форм обучения

Бугульма 2018

Введение

Создание современной конкурентоспособной продукции невозможно без применения систем автоматизированного проектирования (САПР). Наибольшее развитие САПР получили после того, как конструкторы и проектировщики получили для своей работы достаточно мощные персональные компьютеры. Практически все современные САПР имеют в своем составе средства для работы с графической информацией – чертежами, графиками и др. Многие САПР строятся на платформе графических диалоговых пакетов, позволяющих настраивать их на необходимую конструктору предметную область.

Бесспорным мировым лидером среди графических пакетов являет разработка фирмы AUTODESK – пакет AutoCAD. Достоинством этого пакета является его открытость для создания прикладных САПР и громадное количество созданных таких приложений в различных областях деятельности человека.

Для отечественной промышленности наибольший интерес представляют системы позволяющие вести проектирование в соответствии с требованиями ЕСКД и обеспечивающие автоматизированное получение комплектов технической документации (спецификации, сборочные чертежи и рабочие чертежи деталей) на разрабатываемые изделия.

Российскому пользователю на рынке программного обеспечения в настоящее время предлагается ряд отечественных разработок, четыре из которых получили наибольшее распространение. Две из них являются приложениями к пакету AutoCAD. Первая – это система CADMECH с модулями ROTATION (проектирование тел вращения), GEAR (проектирование зубчатых передач) и AVS (текстовые документы и спецификации), разработанная Белорусской фирмой INTERMECH. Вторая – MechaniCS, разработка компании Consistent Software. Две другие полностью оригинальные отечественные системы САПР – это КОМПАС фирмы АСКОН г. С-Петербург и Т-FLEX CAD Московской фирмы Топ-Системы.

За последние несколько лет громадный прогресс в своем развитии получил пакет КОМПАС. Достоинством этого пакета является то, что он полностью соответствует требованиям выполнения конструкторской документации по ГОСТ ЕСКД. Работа в этом пакете практически соответствует приемам и технологиям ручной работы за кульманом.

Прикладные библиотеки этого пакета содержат функции автоматической генерации стандартных элементов конструкции, освобождая конструктора от необходимости постоянного обращения к справочной литературе и от рутинного вычерчивания повторяющихся элементов чертежей. При этом высвобождается большое время для действительно творческой работы. Очень важным достоинством пакета КОМПАС является его относительно невысокая стоимость по сравнению со связками AutoCAD + CADMECH или AutoCAD +MechaniCS.

Студенты в курсе «Современные пакеты разработки конструкторской документации» изучают работу с графическим пакетом КОМПАС-3D.

Основная задача, решаемая системой КОМПАС-3D – моделирование изделий с целью существенного сокращения периода проектирования и скорейшего их запуска в производство. Эти цели достигаются благодаря возможностям:

– быстрого получения конструкторской и технологической документации, необходимости для выпуска изделий (сборочных чертежей, спецификаций, деталировок и т. д.);

– передачи геометрии изделий в расчетные пакеты;

– передачи геометрии в пакеты разработки управляющих программ для

оборудования с ЧПУ;

– создания дополнительных изображений изделий (например, для составления каталогов, создания иллюстраций к технической документации и т. д.).

При первом знакомстве с системой КОМПАС-3D студенты изучают в основном команды и приемы моделирования двумерных объектов и разработки чертежей по аксонометрическим проекциям или натурным образцам.

В настоящем сборнике представлены индивидуальные задания для работы по компьютерной графике и примеры их выполнения.

Каждый чертеж выполняется на листах, в правом нижнем углу которых, размещается основная надпись, выполненная по ГОСТ 2.104-68.

В учебных работах дополнительные графы не используются, а содержание основных граф делается соответствующими стандарту и потребностям учебного процесса. Такой упрощенный вариант формы основной надписи показан на рисунке 1.

Рис. 1

Рекомендуемый размер шрифта указан ниже в пояснениях к заполнению граф.

В графах основной надписи указывают:

в графе 1 — наименование изделия (шрифт размера 5, 7, 10);

в графе 2 — обозначение документа (шрифт размера 7), разъяснение обозначения дано ниже;

в графе 3 — обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);

в графе 4 — литеру, присвоенную данному документу, например У — учебная работа (графу заполняют последовательно, начиная с крайней левой клетки, шрифт размера 5);

в графе 5 — массу изделия по ГОСТ 2.109-73;

в графе 6 — масштаб (ГОСТ 2.302-68, ГОСТ 2.109-73), шрифт размера 7;

в графе 7 — наименование или различительный индекс предприятия, выпускающего документ (шрифт размера 5, 7);

в графе 8 — характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ (шрифт размера 3,5);

в графе 9 — фамилии лиц, подписавших документ (шрифт размера 3,5);

в графе 10 — подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 9;

в графе 11 — дату подписания документа (шрифт размера 2,5). Обозначение чертежа, которое должно указываться в графе 2 основной надписи имеет следующую структуру:

Титульный лист

Титульный лист выполняется на формате А4 без основной надписи как показано на рисунке 2. При выполнении титульного листа должны быть соблюдены все правила выполнения чертежных шрифтов по ГОСТ 2.304-81.

Рис.2

ВВЕДЕНИЕ. ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ

Любое устройство, машину можно рассматривать как набор различных деталей тем или иным способом соединенных в работоспособный единый механизм. Все соединения, используемые в машиностроении, можно подразделить на соединения разъемные и неразъемные.

Разъемными соединениями называются такие, которые можно разобрать без повреждений на отдельные части и вновь собрать их. К ним относятся соединения, которые осуществляются с помощью резьбовых крепежных деталей:

- болтовое соединение, состоящее из болта, гайки и шайбы;

- шпилечное соединение, состоящее из шпильки, гайки и шайбы;

- винтовое соединение, состоящее из винта и шайбы.

Для передачи вращения с вала на вал, изменения числа оборотов вращения валов широко используются следующие соединения:

- зубчатые;

- шлицевые;

- шпоночные.

Неразъемными соединениями деталей называют такие, в которых детали нельзя разъединить без повреждения. К таким соединениям можно отнести:

- сварные соединения;

- заклепочные соединения;

- паяные соединения;

- клеевые соединения.

Для освоения современных способов  автоматизированного проектирования соединений с помощью компьютерной техники при выполнении лабораторных работ при изучении курса компьютерной графики предлагается по индивидуальным вариантам заданий спроектировать опору вала (рис.8), состоящую из следующих нестандартных деталей:

1 – шлицевой вал;

2 – шестерня;

3 –стойка (две одинаковые детали);

4- крышка (две детали);

5- основание.

Для каждой детали в соответствии с индивидуальным вариантом необходимо разработать чертеж, нанести размеры, необходимые условные обозначения, шероховатость поверхностей.

Для сборки  деталей в один узел предлагается спроектировать следующие

соединения:

- шпоночное соединение, в соединении вал – шестерня;

- шпилечное соединение, в соединении крышки со стойкой;

- болтовое соединение стойки и основания;

- соединение вала со стойкой с помощью подшипника.

Лабораторная работа №1

Варианты индивидуальных заданий

крышки, основания,  стойки, вала и шестерни

Варианты 1,4,7

Чертежи выполняются на форматах А3, А4. Варианты приведены на рис. 3,5,6. Образец оформления представлен на рис.  4,7,8.

Рис.3

Рис.   4

Рис. 5                                                                     Рис. 6

Рис.  7                                                                                    Рис.  8

Вопросы для защиты лабораторной работы №1

- Что такое CAD /CAM системы автоматизированного проектирования, для чего их применяют?

- Система «Компас», ее возможности. Назначение библиотек (модулей).

- Создание нового чертежа (листа). Выбор формата, его ориентации, заполнение и редактирование основной надписи.

- Управление размером изображения  на экране: увеличение и уменьшение. Как показать весь чертеж на экране?

- Построение вспомогательных прямых: горизонтальных, вертикальных, наклонных и им параллельных на заданном расстоянии.

- Построение отрезка. Выбор стиля. Построение отрезка вводом его параметров (длины, угла) с клавиатуры. Использование геометрического калькулятора, т.е. построение отрезка по образцу.

- Что такое привязки? Способы их применения.

- Выделение, удаление, изменение отрезка, перемещение его по чертежу.

Лабораторная работа №2

Построить по заданным параметрам шлицевой вал:

1. Начертить шлицы  D-8х32х38х6

2. Вычертить паз под шпонку 12х8х40 ГОСТ 23360-78

3. Вычертить подшипники

Рис. 9

| Параметры вала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | b1 | c | c1 | d | d1 |
| 55 | 15 | 25 | 50 | 35 | 50 | 40 |

| Параметры подшипника ГОСТ 7242-81-Тип 080000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр d | Внешний диаметр D | Ширина b | Отрисовка | Обозначение | Расстояние от базового торца |
| 35 | 62 | 14 | Упрощенно | 80107 | 0 |

Рис.    10

Вопросы для защиты лабораторной работы №2

- Нанесение линейного размера различной ориентации. Задание значения (числа) размера с клавиатуры. Выделение, удаление, изменение размеров.

- Построение окружности. Различные способы построения окружностей, ввод параметров с клавиатуры и с помощью геометрического калькулятора. Отрисовка осей.

- Выделение, перемещение, удаление и изменение построенных окружностей.

- Нанесение диаметрального размера, его изменение, удаление.

- Построение прямоугольника, задание его длины и ширины с клавиатуры. Изменение параметров прямоугольника, удаление его и изменение.

- Правильный многоугольник, его параметры (число сторон, диаметр вписанной и описанной окружности).

- Построение дуг окружностей, нанесение радиального размера.

- Построение фасок.  Нанесение размеров для фасок.

Лабораторная работа №3

Построить чертеж шестерни по указанным параметрам.

Рис.  11

| Параметры колеса |  |  |  |  |  |  | a | c | Диаметр вала d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев ведущего колеса Z1 | Число зубьев ведомого колеса Z2 | Модуль m | Ширина венца ведущего и ведомого колеса (b) | Диаметр контролирующего ролика | Размер шпонки по ГОСТ 23360-78 | Рас- стояние от базового торца до шпоночного паза |  |  |  |
| 18 | 36 | 5 | 30 | 8,69 | 12х8х40 | 5 | 10 | 60 | 40 |

Рис.   12

Варианты  2,5,8

Чертежи выполняются на форматах А3, А4. Варианты приведены на рис. 13,15,16,19,21. Образцы оформления представлены на рис.14,17,18,20,22.

Рис. 13

Рис. 14

Рис.15    Крышка                                                   Рис.  16      Основание

Рис.17   Чертеж крышки                                          Рис.  18    Чертеж основания

Рис. 19

Построить по заданным параметрам шлицевой вал:

1. Начертить шлицы  D-8х32х38х6

2. Вычертить паз под шпонку 14х9х36 ГОСТ 23360-78

3. Вычертить подшипники

| Параметры вала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | b1 | c | c1 | d | d1 |
| 45 | 20 | 30 | 45 | 40 | 55 | 45 |

| Параметры подшипника ГОСТ 7242-81-Тип 080000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр d | Внешний диаметр D | Ширина b | Отрисовка | Обозначение | Расстояние от базового торца |
| 40 | 68 | 15 | Упрощенно | 80107 | 0 |

Рис.   20

Рис. 21

| Параметры колеса |  |  |  |  |  |  | a | c | Диаметр вала d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев ведущего колеса Z1 | Число зубьев ведомого колеса Z2 | Модуль m | Ширина венца ведущего и ведомого колеса (b) | Диаметр контролирующего ролика | Размер шпонки по ГОСТ 23360-78 | Рас- стояние от базового торца до шпоночного паза |  |  |  |
| 35 | 55 | 4 | 35 | 8,282 | 14х9х36 | 9,5 | 10 | 65 | 45 |

Рис.  22

Варианты 3,6,9,10

Чертежи выполняются на форматах А3, А4.Варианты приведены на рис.23,25,26,2931. Образцы оформления представлены на рис.24,27,28,30,32.

Рис.23

Рис.   24

Рис.25                                                                                      Рис. 26

Рис. 27                                                                                     Рис. 28

Рис. 29

Построить по заданным параметрам шлицевой вал:

1. Начертить шлицы  D-8х32х38х6

2. Вычертить паз под шпонку 14х9х50 ГОСТ 23360-78

3. Вычертить подшипники

| Параметры вала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | b1 | c | c1 | d | d1 |
| 50 | 10 | 20 | 60 | 30 | 60 | 48 |

| Параметры подшипника ГОСТ 7242-81-Тип 080000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр d | Внешний диаметр D | Ширина b | Отрисовка | Обозначение | Расстояние от базового торца |
| 30 | 55 | 13 | Упрощенно | 80107 | 0 |

Рис.   30

Рис.31

| Параметры колеса |  |  |  |  |  |  | a | c | Диаметр вала d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев ведущего колеса Z1 | Число зубьев ведомого колеса Z2 | Модуль m | Ширина венца ведущего и ведомого колеса (b) | Диаметр контролирующего ролика | Размер шпонки по ГОСТ 23360-78 | Рас- стояние от базового торца до шпоночного паза |  |  |  |
| 18 | 24 | 5 | 40 | 8,69 | 14х9х50 | 5 | 10 | 65 | 48 |

Рис.   32

Лабораторная работа №4

Для узла в сборе следует построить сборочный чертеж на формате А3, выполнить спецификацию на формате А4 (рис.34 и рис.35). Для автоматизированного проектирования перечисленных соединений предусматривается использование CAD/CAM/CAE системы «КОМПАС-3D  V16».

Рис.33  Опора вала в сборе

Рис.34

Рис.35

Вопросы для защиты лабораторной работы №3,4

- Ввод штриховки различными способами, выбор стиля штриховки для различных материалов, величины шага, угла наклона.

- Выделение, удаление, изменение штриховки.

- Усечение (стирание) части линии, линии между двумя точками.

- Построение трехмерных объектов (цилиндра, призмы, пирамиды, конуса) с отверстиями.

- Построение заготовки чертежа и разрезов с помощью функции «Добавить».

- Сечение трехмерных деталей наклонной плоскостью и по эскизу.

- Обозначение разрезов на чертежах. Надпись над разрезом и сечением.

- Выполнение ступенчатого  разреза.

- Выделение чертежа в окне документа (на листе), перемещение его по листу.

- Копирование изображения в буфер обмена и вставка скопированного элемента в чертеж.

- Нанесение позиций (номеров деталей на сборочном чертеже).

- Построение соединений с использованием конструкторской библиотеки на примере построения чертежа болтового соединения.